Travaux pratiques - Configuration d’une carte réseau pour qu’elle utilise DHCP sous Windows

Introduction

Dans ces travaux pratiques, vous allez configurer une carte réseau Ethernet de sorte qu’elle utilise DHCP pour obtenir une adresse IP, et tester la connectivité entre deux ordinateurs.

Équipements recommandés

Routeur sans fil

Deux ordinateurs équipés de Windows

Des câbles de raccordement Ethernet (câbles droits)

Connectez les hôtes au routeur.

Pour l’hôte A, branchez l’une des extrémités du câble de raccordement Ethernet sur le Port 1 du routeur.

Pour l’hôte A, branchez l’autre extrémité du câble de raccordement Ethernet sur le port réseau de l’ordinateur.

Pour l’hôte B, branchez l’une des extrémités du câble de raccordement Ethernet sur le Port 2, à l’arrière du routeur.

Pour l’hôte B, branchez l’autre extrémité du câble de raccordement Ethernet sur le port réseau de l’ordinateur.

Si ce n’est pas déjà fait, branchez le câble d’alimentation du routeur.

Allumez les deux ordinateurs et ouvrez une session Windows sur l’hôte A en tant qu’administrateur.

Cliquez sur Panneau de configuration > Centre Réseau et partage. La fenêtre Centre Réseau et partage s’affiche.

Définissez la carte réseau de l’hôte A pour qu’elle utilise DHCP.

Cliquez sur Connexion au réseau local > Propriétés. La fenêtre Propriétés de la connexion au réseau local s’ouvre.

Quels sont le nom et le numéro de modèle de la carte réseau affichés dans le champ Connexion en utilisant : ?

____________________________________________________________________________________

Quels éléments figurent dans le champ Cette connexion utilise les éléments suivants : ?

____________________________________________________________________________________

Choisissez Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) > Propriétés. La fenêtre de propriétés Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) s’affiche.

Dans le champ Utiliser l’adresse IP suivante :, quelles sont les valeurs des champs Adresse IP, Masque de sous-réseau et Passerelle par défaut ?

____________________________________________________________________________________

Activez le bouton radio Obtenir une adresse IP automatiquement, si ce n’est pas déjà fait.

Activez le bouton radio Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement, si ce n’est pas déjà fait.

Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés du Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).

Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés de la connexion réseau local.

Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre Statut de la connexion réseau local.

Enregistrez les informations d’adresse IP de l’hôte A.

Vérifiez les voyants lumineux à l’arrière de la carte réseau. Ces voyants clignotent quand une activité réseau est détectée.

Ouvrez une fenêtre de commande.

Tapez ipconfig /all et appuyez sur Entrée.

Quelle est l’adresse IP de l’ordinateur ?

Quel est le masque de sous-réseau de l’ordinateur ?

Quelle est la passerelle par défaut de l’ordinateur ?

Quels sont les serveurs DNS de l’ordinateur ?

Quelle est l’adresse MAC de l’ordinateur ?

DHCP est-il activé ?

Quelle est l’adresse IP du serveur DHCP ?

À quelle date le bail a-t-il été obtenu ?

À quelle date le bail arrive-t-il à expiration ?

Tapez pingvotre adresse IP. Par exemple, ping 192.168.1.112.

Notez une des réponses produites par votre commande ping.

____________________________________________________________________________________

Si la commande ping a échoué, demandez de l’aide à l’instructeur.

Enregistrez les informations d’adresse IP de l’hôte B.

Ouvrez une session en tant qu’administrateur sur l’hôte B et assurez-vous que les options Obtenir une adresse IP automatiquement et Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement sont sélectionnées.

Cliquez sur OK > OK.

Ouvrez une fenêtre de commande.

Tapez ipconfig /all.

Quelle est l’adresse IP de l’ordinateur ?

Quel est le masque de sous-réseau de l’ordinateur ?

Quelle est la passerelle par défaut de l’ordinateur ?

Quels sont les serveurs DNS de l’ordinateur ?

Quelle est l’adresse IP du serveur DHCP ?

Définissez les informations de l’adresse IP statique.

Cochez les boutons radio Utiliser l’adresse IP suivante et Utiliser l’adresse de serveur DNS suivante.

Saisissez les informations relatives à l’adresse IP de la carte réseau d’après les résultats de l’étape précédente.

Cliquez sur OK > OK.

Ouvrez une fenêtre de commande.

Type ping IP addressfor Host B.

Si la commande ping a échoué, demandez de l’aide à l’instructeur.

Vérifiez la connectivité.

À partir de l’hôte B, tapez ping adresse IP de l’hôte A.

La requête ping a-t-elle abouti ?

À partir de l’hôte A, tapez ping adresse IP de l’hôte B.

La requête ping a-t-elle abouti ?

Revenez aux paramètres de configuration par défaut, sauf avis contraire de l’instructeur.

Définissez la carte réseau Obtenir une adresse IP automatiquement et Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement.

Cliquez sur OK > OK.