Travaux pratiques - Création d’une partition dans Windows 8 (version de l’instructeur)

- Introduction

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez créer une partition formatée en FAT32 sur un disque. Vous allez aussi convertir la partition en NTFS. Vous identifierez ensuite les différences entre les formats FAT32 et NTFS.

- Équipements recommandés

Un ordinateur exécutant Windows 8

Un espace non partitionné d’au moins 1 Go sur le disque dur

Démarrez l’utilitaire de gestion de l’ordinateur.

Remarque : vous devez disposer de privilèges d’administration pour pouvoir utiliser l’utilitaire de gestion de l’ordinateur.

Cliquez sur Panneau de configuration > Outils d’administration > Gestion de l’ordinateur.

Remarque : pour ouvrir la fenêtre Gestion des disques dans Windows 8.0, cliquez sur Rechercher, puis tapez diskmgmt.msc et appuyez sur Entrée.

Dans la fenêtre Gestion de l’ordinateur, cliquez sur Gestion des disques.

Créez un nouveau volume de disque dans l’espace libre.

    - Cliquez avec le bouton droit sur le bloc de l’espace libre ou de l’espace non alloué. Cliquez sur Nouveau volume simple.

La fenêtre Assistant Création d’un volume simple apparaît. Cliquez sur Suivant.

Tapez 2000 dans le champ Taille du volume simple en Mo, puis cliquez sur Suivant.

Cliquez sur le bouton radio Attribuer la lettre de lecteur suivante :. Sélectionnez I dans le menu déroulant, puis cliquez sur Suivant.

Remarque : vous devrez peut-être utiliser des lettres de lecteur différentes de celles indiquées dans ces travaux pratiques.

Cliquez sur le bouton radio Formater ce volume avec les paramètres suivants :. Sélectionnez FAT32 dans le menu déroulant Système de fichiers, puis cliquez sur Suivant.

Cliquez sur Terminer pour clôturer l’Assistant Création d’un volume simple.

La fenêtre Gestion de l’ordinateur affiche l’état du NOUVEAU VOLUME. Fermez la fenêtre Gestion de l’ordinateur.

Remarque : dans Windows 8.0, fermez la fenêtre Gestion des disques.

Ouvrez la fenêtre Ce PC afin de vérifier les informations relatives à la nouvelle partition de disque.

    - Cliquez sur Démarrer, tapez ce pc et appuyez sur Entrée pour ouvrir la fenêtre Ce PC.

Remarque : dans Windows 8.0, cliquez sur Rechercher, tapez ordinateur et appuyez sur Entrée pour ouvrir la fenêtre Ordinateur. Cette fenêtre vous permet d’effectuer les mêmes opérations que les fenêtres Ce PC dans Windows 8.1.

Cliquez avec le bouton droit sur le lecteur NOUVEAU VOLUME (I:) et sélectionnez Propriétés dans le menu déroulant.

Quel type de système de fichiers le NOUVEAU VOLUME (I:) utilise-t-il ?

____________________________________________________________________________________

FAT32

Quelle est la quantité d’espace libre affichée ?

____________________________________________________________________________________

Les réponses peuvent varier, mais l’exemple affiche 1,94 Go.

Quels sont les onglets de la fenêtre Propriétés de NOUVEAU VOLUME (I:) ?

____________________________________________________________________________________

Général, Outils, Matériel, Partage, ReadyBoost, Personnaliser

Dans l’onglet Général, remplacez le nom du volume NOUVEAU VOLUME par ITE, puis cliquez sur OK.

Si une fenêtre Accès refusé s’ouvre, cliquez sur Continuer pour terminer l’opération.

Créez un document texte et enregistrez-le sur le lecteur ITE.

    - Double-cliquez sur l’icône du disque ITE (I:) afin d’afficher le contenu du lecteur. Un message indiquant que ce dossier est vide doit apparaître au milieu de l’écran. Cliquez avec le bouton droit n’importe où sur un emplacement vide en dessous de ce message pour faire apparaître un menu déroulant. Cliquez sur Nouveau > Document texte.

Remplacez le nom Nouveau document texte par Document test ITE et appuyez sur Entrée.

Cliquez avec le bouton droit sur le Document test ITE et sélectionnez Propriétés. La fenêtre Propriétés de Document test ITE s’ouvre.

Quels sont les onglets de la fenêtre Propriétés de Document test ITE ?

____________________________________________________________________________________

Général et Détails

Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés de Document test ITE. Fermez la fenêtre ITE (I:).

Convertissez le volume ITE du format FAT32 au format NTFS sans perdre de données.

    - Cliquez sur Démarrer, puis tapez cmd (le champ de recherche apparaîtra dès que vous commencerez à taper du texte). Cliquez avec le bouton droit sur le programme Invite de commandes qui apparaît, puis cliquez sur Exécuter en tant qu’administrateur.

Remarque : dans Windows 8.0, le fait de cliquer avec le bouton droit sur l’invite de commandes permet d’afficher des options dans le bas de l’écran. Cliquez sur Exécuter en tant qu’administrateur.

La fenêtre Contrôle de compte d’utilisateur s’ouvre et vous demande si vous autorisez le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur. Cliquez sur Oui.

La fenêtre Administrateur : Invite de commandes s’ouvre. À l’invite de commandes, tapez convert I: /fs:NTFS, puis appuyez sur Entrée.

Le système vous invite à saisir le nom de volume actuel du lecteur I:. Tapez ITE et appuyez sur Entrée.

Vérifiez les informations affichées par la commande convert. Pour fermer l’administrateur : dans la fenêtre d’invite de commandes, tapez exit à l’invite de commande et appuyez sur Entrée.

Ouvrez la fenêtre Ce PC pour utiliser le volume ITE.

    - Cliquez sur Démarrer, puis tapez Ordinateur pour ouvrir la fenêtre Ce PC.

Cliquez avec le bouton droit sur le volume ITE (I:) et sélectionnez Propriétés dans le menu déroulant.

Quel type de système de fichiers le lecteur ITE (I:) utilise-t-il ?

____________________________________________________________________________________

NTFS

Quels sont les onglets de la fenêtre Propriétés d’ITE (I:) ?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Général, Outils, Matériel, Partage, Sécurité, ReadyBoost, Quota et Personnaliser.

Lorsque le volume utilisait le système de fichiers FAT32, il y avait six onglets. Quels nouveaux onglets ont été ajoutés après la conversion du volume en NTFS ?

____________________________________________________________________________________

Sécurité et Quota

Cliquez sur Annuler afin de fermer la fenêtre Propriétés d’ITE (I:).

Affichez les propriétés du Document test ITE.

    - Dans la fenêtre Ce PC, double-cliquez sur l’icône du disque ITE (I:).

Cliquez avec le bouton droit sur Document test ITE et sélectionnez Propriétés dans le menu déroulant.

Quels sont les onglets de la fenêtre Propriétés de Document test ITE ?

____________________________________________________________________________________

Général, Sécurité, Détails, Versions précédentes

Lorsque le volume utilisait le système de fichiers FAT32, il y avait trois onglets. Quel nouvel onglet a été ajouté après la conversion du volume en NTFS ?

____________________________________________________________________________________

Sécurité

Fermez toutes les fenêtres ouvertes.

- Questions de réflexion :

Pourquoi y a-t-il un onglet Sécurité supplémentaire dans la fenêtre des propriétés des documents stockés sur un volume NTFS ?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Les réponses peuvent varier. NTFS intègre des fonctions de sécurité supplémentaires ainsi que des attributs étendus. L’onglet Sécurité permet d’afficher et de modifier les autorisations des documents.