Travaux pratiques - Utilitaires système sous Windows (version de l’instructeur)

Introduction

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez utiliser les utilitaires de Windows pour configurer les paramètres du système d’exploitation.

Équipements recommandés

Les équipements suivants sont requis pour cet exercice :

Un ordinateur exécutant Windows

Remarque à l’intention de l’instructeur : les étudiants vont accéder à des paramètres sensibles durant ces travaux pratiques. Insistez bien sur l’importance des instructions suivantes. Vous pouvez demander aux étudiants de supprimer leur console personnalisée à la fin de ces travaux.

Ouvrez la console de gestion.

Ouvrez la console de gestion Microsoft. Cliquez sur Démarrer, tapez mmc et appuyez sur Entrée.

- Remarque : sous Windows 8, tapez mmc dans la zone de recherche.

La fenêtre Console1 [Racine de la console] s’affiche. Pour créer votre propre console personnalisée, cliquez sur Fichier > Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable.

La fenêtre Ajouter/Supprimer des composants logiciels enfichables s’affiche. Pour ajouter un composant logiciel enfichable Dossier qui vous permettra d’organiser vos composants logiciels enfichables, faites défiler l’affichage vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez Dossier. Sélectionnez Dossier et cliquez sur Ajouter >.

Pour ajouter le composant logiciel enfichable Lien vers une adresse Web, faites défiler l’affichage vers le bas et sélectionnez Lien vers une adresse Web. Cliquez sur Ajouter >.

L’assistant Lien vers une adresse Web s’ouvre. Dans la zone Chemin d’accès ou URL, tapez http://www.cisco.com. Cliquez sur Suivant >.

Dans la zone Nom convivial du composant Lien vers une adresse Web, tapez Cisco. Cliquez sur Finish (Terminer).

Créez une console de gestion personnalisée.

Pour ajouter des composants logiciels enfichables au dossier que vous venez de créer, cliquez sur Avancé.

La fenêtre Avancé s’affiche. Cochez la case en regard de Autoriser la modification du composant logiciel enfichable parent. Cliquez sur OK.

Un menu déroulant apparaît pour Composant logiciel enfichable parent. Dans la zone Composant logiciel enfichable parent, sélectionnez Dossier.

Ajoutez les composants logiciels enfichables suivants : Gestion de l’ordinateur, Gestionnaire de périphériques et Gestion des disques.

Remarque : lorsque le système vous demande quel ordinateur le composant logiciel enfichable doit gérer, acceptez la valeur par défaut en cliquant sur Terminer. Cliquez sur OK pour enregistrer toutes les modifications.

La fenêtre Console1 s’affiche. Cliquez avec le bouton droit sur l’icône Dossier, puis sélectionnez Renommer. Remplacez le nom du dossier par Outils de gestion.

Pour enregistrer la console personnalisée, cliquez sur Fichier > Enregistrer sous. Remplacez le nom du fichier par votre nom. Exemple : Console de Jean. Dans la zone Enregistrer dans, sélectionnez Bureau. Cliquez sur Enregistrer.

Fermez toutes les fenêtres ouvertes.

Sur le bureau, double-cliquez sur l’icône Console pour rouvrir la console avec vos composants logiciels enfichables.

Vérifiez le dossier Outils de gestion en double-cliquant sur les outils. Fermez la fenêtre Console lorsque vous avez terminé vos vérifications.

Modifiez les paramètres d’arrière-plan du bureau.

Pour ouvrir la fenêtre Choisir un arrière-plan pour le Bureau, cliquez avec le bouton droit sur Bureau, sélectionnez Personnaliser, puis Arrière-plan du Bureau.

Quelle est l’image affichée en arrière-plan ?

____________________________________________________________________________________

Les réponses peuvent varier.

Cliquez sur le menu déroulant Emplacement de l’image, puis sélectionnez Couleurs unies. Sélectionnez une couleur bleue.

Cliquez sur Enregistrer les modifications. L’écran de l’ordinateur doit maintenant afficher un arrière-plan bleu. Si ce n’est pas le cas, demandez de l’aide à l’instructeur.

Fermez toutes les fenêtres ouvertes.

Ouvrez l’Éditeur du Registre.

Pour ouvrir l’Éditeur du Registre, cliquez sur Démarrer et tapez regedit. Appuyez sur Entrée.

Remarque : ne modifiez rien dans l’Éditeur du Registre sans l’accord de l’instructeur.

Sélectionnez l’entrée HKEY_CURRENT_USER. Pour rechercher la clé Background, cliquez sur Édition > Rechercher, puis tapez Background. Cliquez sur Rechercher le suivant.

Remarque : sous Windows 8, développez l’entrée HKEY_CURRENT_USER en cliquant sur la flèche de gauche. Sélectionnez Control Panel dans la liste.

La valeur Background est affichée. Laissez cette fenêtre ouverte.

Dans quel dossier la valeur Background se trouve-t-elle ?

Colors

Quel est le contenu du champ Données de la valeur Background (indice : il s’agit d’une série de trois chiffres qui représentent le rouge, le vert et le bleu) ?

____________________________________________________________________________________

Ces chiffres dépendent de la couleur bleue sélectionnée en arrière-plan. Dans cet exemple, les chiffres sont 10 59 118.

Exportez une clé du Registre.

Nous allons maintenant exporter le dossier HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Colors.

Dans le volet de gauche, sélectionnez le dossier Colors et cliquez sur Fichier > Exporter.

Enregistrez le fichier sur le bureau et nommez-le BlueBKG.

Sur le bureau, cliquez avec le bouton droit sur l’icône BlueBKG.reg, puis sélectionnez Édition.

Le Bloc-notes s’ouvre, affichant le contenu de BlueBKG.reg.

Quelle est la valeur de données de Background ?

____________________________________________________________________________________

Les réponses peuvent varier. 10 59 118 dans cet exemple.

Fermez la fenêtre BlueBKG.reg du Bloc-notes.

Ouvrez la page Choisir un arrière-plan pour le Bureau dans Personnaliser l’apparence et les sons en cliquant avec le bouton droit sur Bureau > Personnaliser > Arrière-plan du Bureau.

Cliquez sur le menu déroulant Emplacement, puis sélectionnez Couleurs unies. Sélectionnez une couleur rouge.

Cliquez sur Enregistrer les modifications. Fermez la fenêtre Personnalisation.

L’arrière-plan doit être rouge. Cliquez sur la fenêtre Éditeur du Registre.

Appuyez sur la touche de fonction F5 pour actualiser le contenu de la fenêtre Éditeur du Registre.

Quel est le contenu du champ Données de la valeur Background ? Les réponses peuvent varier en fonction de la nuance de rouge sélectionnée dans Propriétés d’affichage.

___________________________________________________________________________________

184 40 50

Importez un fichier du Registre.

Nous allons à présent importer le fichier BlueBKG.reg.

Cliquez sur la fenêtre Éditeur du Registre.

Cliquez sur Fichier > Importer. Cliquez sur le fichier BlueBKG.reg, puis sur Ouvrir.

Le message d’informations sur l’Éditeur du registre s’ouvre, indiquant que les clés et valeurs ont bien été ajoutées au registre. Cliquez sur OK.

La fenêtre Éditeur du Registre apparaît.

Quel est le contenu du champ Données de la valeur Background ?

____________________________________________________________________________________

Les réponses peuvent varier. L’exemple affiche 10 59 118.

Quelle est la couleur du Bureau ?

Rouge

Redémarrez l’ordinateur.

Quelle est la couleur du Bureau ?

Bleu

Rétablissez les propriétés d’affichage de l’arrière-plan d’origine.

Fermez toutes les fenêtres ouvertes.

Supprimez la console personnalisée et le fichier BlueBKG du bureau.

Remarques générales

Pourquoi est-il intéressant d’ajouter des logiciels enfichables à la mmc alors qu’ils sont destinés à d’autres ordinateurs du réseau ?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Les réponses peuvent varier. Cela facilite la configuration et le contrôle d’autres ordinateurs n’ayant pas d’écran, de clavier ni de souris, ou dont l’accès est compliqué.

Après avoir redémarré l’ordinateur, pourquoi la couleur de l’arrière-plan a-t-elle changé ?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

L’importation du fichier du Registre a modifié ce dernier, qui contient à présent une valeur pour le bureau différente de la valeur active. Lorsque l’ordinateur a démarré, cette valeur a été lue depuis le Registre, qui attribue la couleur du bureau.