Travaux pratiques - Test d’une carte réseau sans fil sous Windows (version de l’instructeur)

Introduction

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez contrôler l’état de votre connexion sans fil, rechercher les réseaux sans fil disponibles et tester la connectivité.

Équipements recommandés

Un ordinateur exécutant Windows

Une carte réseau sans fil installée

Une carte réseau Ethernet installée

Un routeur sans fil

Une connexion Internet

Remarque à l’intention de l’instructeur : assurez-vous que l’ordinateur n’est pas connecté à un réseau sans fil avant de demander aux étudiants de réaliser ces travaux pratiques.

Testez la boucle à l’aide d’une requête ping.

Débranchez le câble Ethernet de l’ordinateur.

Quels sont les noms des connexions sans fil disponibles ?

____________________________________________________________________________________

Les réponses peuvent varier.

Connectez la salle de classe au réseau sans fil. Demandez à l’instructeur de vous fournir le SSID et les informations de connexion si nécessaire.

Ouvrez une fenêtre de commande.

Envoyez la requête ping 127.0.0.1 pour tester la boucle.

Combien de réponses avez-vous reçues ?

4

Pourquoi effectuer ce test ?

____________________________________________________________________________________

Ce test permet de vérifier que la carte réseau fonctionne correctement.

Testez la passerelle par défaut à l’aide d’une requête ping.

L’utilisation de la commande ipconfig.

Quelle est l’adresse IP de la passerelle par défaut ?

Les réponses peuvent varier. En principe, il s’agit de 192.168.1.1.

Testez la passerelle par défaut à l’aide d’une requête ping. Une requête ping qui aboutit indique qu’une connexion existe entre l’ordinateur et la passerelle par défaut.

Recherchez les ordinateurs sur le réseau.

Tapez net view afin de vérifier que vous voyez les autres ordinateurs sur le réseau. Cela indique l’absence de problème sur le réseau entre votre ordinateur et les autres du même réseau.

Répertoriez les noms d’ordinateurs qui s’affichent.

____________________________________________________________________________________

Les réponses peuvent varier. Braxton-PC et Student01

Utilisez la commande tracert avec le site Web de votre établissement ou le site Web Cisco Networking Academy. Exemple : tapez tracert www.netacad.com.

Quelle adresse IP a été renvoyée ?

____________________________________________________________________________________

Les réponses peuvent varier. 72.163.6.223

Combien de périphériques (sauts) s’affichent ?

____________________________________________________________________________________

Les réponses peuvent varier. La limite supérieure est de 30.

Pourquoi effectuer ce test ?

____________________________________________________________________________________

Ce test indique que vous êtes bien connecté jusqu’à la destination Internet.

Utilisez la commande nslookup avec l’adresse IP que vous avez trouvée. Tapez nslookup 72.163.6.233.

Quel nom a été renvoyé ?

____________________________________________________________________________________

Les réponses peuvent varier. cna-prod-nv.cisco.com

Pourquoi effectuer ce test ?

____________________________________________________________________________________

Ce test indique que le DNS fonctionne.

Testez la connexion Internet.

Ouvrez un navigateur Web.

Tapez www.cisco.com dans le champ Adresse et appuyez sur Entrée.

Cliquez sur Panneau de configuration > Centre Réseau et partage >Modifier les paramètres de la carte.

- Remarque : sous Windows Vista, cliquez sur Panneau de configuration > Centre Réseau et partage >Gérer les connexions réseau.

Cliquez avec le bouton droit sur l’icône Connexion réseau sans fil > Statut.

La fenêtre État de Wi-Fi s’affiche.

Quel est l’état du média ?

____________________________________________________________________________________

Activée

Quelle est la qualité du signal ?

____________________________________________________________________________________

Les réponses peuvent varier. 5 barres

Cliquez sur Fermer.

Remarques générales

Quelles informations indiquent une réponse positive de la passerelle par défaut lorsque l’ordinateur n’a pas de connexion Internet ?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Cela indique l’absence de problème sur le réseau entre votre ordinateur et la passerelle par défaut.

Si vous recevez une réponse positive de la passerelle par défaut, mais que vous n’avez pas d’accès Internet, quel est le problème ?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Le problème se situe soit au niveau de votre équipement entre le routeur et le FAI, soit au niveau du FAI lui-même.